КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«КИРОВСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

ПЛАН – КОНСПЕКТ

УРОКА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (УП.01.01)

ПМ.01. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОБРАБОТКЕ ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

по профессии 19601 Швея

Тема урока:

«Обработка горловины подкройной обтачкой»

мастер производственного обучения

Сунцова Елена Геннадьевна

г. Киров

2024 г.

Учебно – методическая карта урока

| Дата проведения урока | 10.03.2024 |
| --- | --- |
| Группа | ШВ-11 |
| Профессия (специальность) | 19601 Швея |
| Мастер п/о | Сунцова Елена Геннадьевна |
| Тема программы | Изготовление швейных изделий из хлопчато- бумажных тканей. Пошив женской блузки |
| Тема урока | Обработка горловины подкройной обтачкой |
| Количество часов на тему | 6 |
| Тип урока | Урок изучения трудовых приёмов и операций, способов действий |
| Дидактическая цель урока: | Способствовать формированию у обучающихся умений по самостоятельному выполнению трудовых приемов и операций при обработке горловины подкройной обтачкой |
| Цели урока: |  |
| обучающая | - Сформировать образ действия у обучающихся о последовательности приемов обработки горловины подкройной обтачкой. - Способствовать формированию профессиональных навыков обработки узла при изготовлении реального изделия. - Способствовать формированию профессиональных компетенций, соответствующих стандартам Абилимпикс с целью успешного участия обучающихся в конкурсе. |
| развивающая | 1. Способствовать развитию у обучающихся навыков воспроизведения технологической последовательности действий в процессе производственной работы. 2. Способствовать развитию у обучающихся навыков предотвращения возможных видов брака, их устранения. |
| воспитательная | - Способствовать формированию стремления к развитию профессиональных способностей, чувства ответственности за результат труда. |
| Тип урока | Урок изучения трудовых приёмов и операций, способов действий. |
| Вид урока (форма проведения) | Учебная практика |
| Форма организации учебной деятельности обучающихся на уроке | Фронтальная, индивидуальная, парная с применением интерактивных сервисов |
| Методы обучения | Словесный, наглядно-демонстрационный, Модули трудовых навыков (МТН) |
| Материально-дидактическое оснащение урока (средства обучения, средства контроля и материально-техническая база для обеспечения урока). Toolbox. | Ноутбук, проектор, инструкционно-технологические карты, учебный элемент (МТН), инструменты (ножницы, иглы и т.д.), изделие, эталонные образцы, приспособления, универсальная швейная машина, краеобметочная швейная машина, парогенератор, гладильный стол, раздаточный материал |
| Межпредметные связи | МДК 01.01 Технология обработки текстильных изделий, ОП.03 Материаловедение швейного производства |
| Система контроля | - контроль со стороны мастера на этапе осознания и осмысления обучающимися учебного материала; - контроль со стороны мастера в процессе выполнения самостоятельной работы обучающихся; - самоконтроль, взаимоконтроль на основе учебного элемента. |
| Уровень освоения – 2 | репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством). |
| Характеристика работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (ЕТКС), 2019. Выпуск №46 ЕТКС. (утв. Постановлением Минтруда РФ от 03.07.2002 N47. Раздел ЕТКС «Швейное производство». Швея) | ПК 1.1. Выполнять операции вручную или на машинах, автоматическом или полуавтоматическом оборудовании по пошиву деталей, узлов, изделий из текстильных материалов. ПК 1.2. Контролировать качество кроя и качество выполненных операций. ПК 1.3. Устранять мелкие неполадки в работе швейного оборудования. ПК 1.4. Соблюдать правила безопасного труда. |
| Реальный результат урока | Обработанная горловина женской блузки |

ХОД УРОКА

| Элементы внешней структуры урока | Элементы дидактической структуры | Деятельность мастера на уроке | Деятельность обучающихся на уроке | Примечание (время, комментарии преподавателя). |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Организационный этап урока | Организация готовности обучающихся к уроку | Цель: Проверить готовность обучающихся к уроку. Приветствует обучающихся, выявляет отсутствующих (Презентация слайд 1). Определяет готовность обучающихся к уроку (соответствие одежды требованиям охраны труда и ТБ). Прием – вопрос дежурному. Взаимоконтроль обучающихся. Подведение итога: одежда соответствует требованиям охраны труда и ТБ. | Приветствие мастера. Рапорт дежурного. При необходимости приводят одежду в соответствие с требованиями охраны труда и ТБ. | 1 мин |
| 2. Вводный этап урока | Мотивация | Цель: настроить обучающихся на работу урока учебной практики. Внимание на экран (видеоролик - заказ блузок для работников Сбербанка). (Презентация слайд 2). После просмотра видеоролика ответьте на вопрос: - Какое изделие начали обрабатывать на прошлом уроке, и с какой целью? Обращает внимание на готовую блузку и полуфабрикат. Задает вопрос: Вспомните, какие операции мы уже выполнили и поставьте их по порядку в соответствии с технологической последовательностью пошива блузки? (приложение 1). Для ответа на вопрос посмотрите на экран, здесь представлена подсказка (на экране и у обучающихся последовательность обработки блузки в произвольном порядке (Презентация слайд 3). | Смотрят, осмысливают Отвечают - блузка женская для сотрудников сбербанка. Смотрят, осмысливают, вспоминают этапы обработки блузки | 50 мин |
|  |  | Предлагает обучающимся листочки с произвольной последовательностью технологических операций по пошиву блузки (приложение 2). Вызывает к доске для расстановки листочков в правильной последовательности. Проверка ответов, при необходимости коррекция и обсуждение (Все ли согласны….., можно ли выполнить……и т.д.). На экране технологическая последовательность выполненных работ. Но у нас остался один лист, который не прикреплен. Наверное, это следующая операция, которую будем выполнять сегодня. Задает вопрос: Как вы считаете, какая тема нашего урока учебной практики? Обработать горловину можно разными способами, у данной модели горловина обработана подкройной обтачкой. Давайте уточним тему урока. На экране – тема урока «Обработка горловины подкройной обтачкой». Задает вопрос: Как вы считаете, какая цель нашего урока учебной практики? Соглашается, но уточняет, как будем выполнять каждую операцию. Уточняет цель урока: «Качественно обработать горловину подкройной обтачкой». На экране – цель урока | Выходят к доске и размещают листочки в правильной последовательности Отвечают: обработка среза горловины Слушают, отвечают: Обработка горловины подкройной обтачкой. Отвечают: обработать горловину подкройной обтачкой. Отвечают: качественно выполнить работу и т.д. |  |
|  |  | Давайте обсудим, как мы достигнем цель нашего урока. Для этого предлагает в произвольном порядке план достижения цели урока (Презентация слайд 4), и предлагает установить правильную последовательность достижения цели урока. Выводит на экран план урока учебной практики: 1. Вспомнить термины при выполнении обтачных работ и последовательность выполнения обтачного шва. 2. Обработать горловину подкройной обтачкой на образце с помощью учебного элемента. 3. Обработать горловину подкройной обтачкой на изделии. (Презентация слайд 5). | Работают в парах, предлагают план. Слушают, соглашаются |  |
|  | Актуализация знаний и умений | Перейдем к реализации плана нашего урока. На 1 этапе мы с вами вспомним термин - обтачивание и последовательность выполнения обтачного шва с помощью интерактивного сервиса. Ссылка для входа на экране. (Презентация слайд 6). Уточняет, возникли ли затруднения с выполнением задания, проверяет правильность выполнения задания по фразе «Здорово, ты нашел правильное решение» на экране планшета. Дает задание: У вас 3 образца видов швов. Выберите образец обтачного шва в кант. Предлагает поменяться выбранными образцами. Согласны ли вы с выбранными образцами? Акцентирует внимание на выполнении 1 этапа плана урока (Презентация слайд 7). | Используют планшет, переходят по ссылке и выполняют задания на соответствие термина и определения к нему. При правильном выполнении автоматически видят свой результат в виде фразы «Здорово, ты нашел правильное решение». Отвечают. Смотрят образцы, выбирают. Работают в парах. Смотрят, отвечают |  |
|  | Инструктирование обучающихся по учебному элементу (дробный инструктаж). | Переходим к выполнению 2 этапа плана урока. Задает вопрос: Какие виды работ будем сегодня выполнять? Прежде чем приступим к работе, повторим ТБ машинных работ во время работы. Задает вопрос: Как вы думаете, сможете ли Вы сразу качественно обработать горловину блузки? Чтобы достичь цели урока качественно обработать горловину блузки, будем использовать учебный элемент, с помощью которого обработаем горловину подкройной обтачкой на образце. На экране учебный элемент - обработка горловины подкройной обтачкой (Презентация слайд 8,9,10,11). Обратите внимание на учебный элемент. Изучив данный элемент Вы сможете выполнить обработку горловины подкройной обтачкой в изделиях без воротника с застежкой в среднем шве спинки. При работе с учебным элементом все пункты дублируются на экране, на доске представлены образцы обработки в последовательности. Задает вопрос: С чего начинаем обработку любого узла? Прочитайте на странице 2 учебного элемента, какие детали нам необходимы для обработки? Показывает детали, предлагает их назвать. Задает вопрос: Какие два этапа работы выделены в учебном элементе? (п.1, п.2) Начинаем с обработки обтачки. Прочитайте п.1.1. Задает вопросы: Как определить клеевую сторону дублирующего материала? Что будет если неправильно наложить клеевой материал? Определите клеевой слой, покажите его в парах (прием – взаимопроверка). Задает вопрос: На какую сторону деталей обтачки накладываем клеевой материал? Прочитайте и рассмотрите п.1.2-1.4. Задает вопрос: Выполняли ли мы с вами подобные работы? Предлагает обучающимся показать и прокомментировать знакомые виды работ. Мастер контролирует показ, задает вопросы на понимание, при необходимости показывает сама. Показывает новые операции Дает задание: обработать обтачку. Обходы рабочих мест, наблюдение, при необходимости – показ. | Отвечают: машинные работы Называют пункт ТБ, задают вопрос друг другу – Почему нельзя…? Что будет если….? Отвечают: что сразу не смогут обработать качественно Получают учебный элемент (приложение 3) Слушают, смотрят. Отвечают: с проверки деталей кроя. Смотрят, называют детали для обработки узла Называют этапы: 1. Обработка обтачки. 2. Обработка среза горловины подкройной обтачкой. Читают вслух п.1.1. учебного элемента, последовательно определяют, показывают, проверяют, отвечают. Смотрят учебный элемент, читают последовательно, отвечают. Выполняют показ обработки с комментариями. Выполняют задание (обрабатывают обтачку). |  |
|  | Промежуточная проверка качества Первичная проверка усвоения. | Повторяет цель урока. Показывает проверку качества обработки обтачки (прием - самопроверка). При необходимости – повторный показ и исправление брака. | Проверяют качество выполненной работы. |  |
|  |  | Переходим к п. 2 обработка среза горловины подкройной обтачкой. Разбираем п. 2.1.-2.3 учебного элемента Задание: прочитайте п.2.1., наложите обтачку на горловину. Задает вопросы на понимание. - Какой стороной накладывают обтачку на лицевую сторону изделия? Обращает внимание, что после изучения учебного элемента будут контрольные вопросы на понимание темы. Обход рабочих мест, проверка. Задание: Прочитайте п. 2.2, 2.3. Показывает соответствующие эталонные образцы, поясняет сложные операции. Продолжите предложение: Рассекаем шов на закруглении не доходя до строчки……..(1-2 мм). Шов обтачивания настрочить на….. (обтачку). Выправляем кант в сторону обтачки из ткани …………(изделия). При необходимости повторение, коррекция. Показывает выполнение п. 2.1 - 2.2., комментирует, задает вопросы на понимание. В п. 2.3 показывает влажно – тепловую обработку (ВТО), частично, предлагает показать ВТО обучающемуся. Задает вопросы на понимание. Показывает в п. 2.3. крепление навесной петли. Показывает промежуточный контроль качества. Нацеливает на самоконтроль на всех этапах работы. | Читают вслух. Выполняют задание (накладывают обтачку на горловину). Отвечают на вопросы. Читают вслух по очереди, смотрят, воспринимают. Отвечают. Смотрят, воспринимают, отвечают на вопросы. Выполняют ВТО. Воспринимают. |  |
|  | Первичное закрепление учебного элемента Проверка усвоения | Дает задание: выполнить обработку п.2.1 – 2.3.. Обходы рабочих мест, наблюдение, при необходимости – показ. Наблюдение выполнения самоконтроля, совместная проверка качества выполненных операций. Дает дополнительное задание успешно выполнившим работу обучающимся (взаимоконтроль, помощь менее успешным обучающимся). После успешного и качественного выполнения предыдущих операций продолжаем работы по учебному элементу (п. 2.4. - 2.6.). Прочитайте п. 2.4., рассмотрите рисунок. На образце отогните обтачку в соответствии с рисунком (п.2.4). Обход рабочих мест, проверка правильности выполнения. Задает вопросы на понимание: Назовите ширину шва обтачивания угла? Что будет, если не выдержим данную ш.ш.? Прочитайте п. 2.5., рассмотрите рисунок. Задает вопросы на понимание: Посмотрите внимательно на рисунок. Как расположены плечевой шов обтачки и изделия? Назовите длину закрепки. Прочитайте п. 2.6., рассмотрите рисунок. Задает вопросы на понимание: Застрачивание выполняем с лицевой или изнаночной стороны изделия? Почему? Показывает выполнение п. 2.4 - 2.6., комментирует, задает вопросы на понимание. Показывает приемы проверки качества. Показывает выполнение влажно – тепловой обработки, комментирует, задает вопросы на понимание. Дает задание: выполнить обработку в соответствии с п. 2.4 - 2.6. Обходы рабочих мест, наблюдение, при необходимости – показ, коррекция. Совместная проверка качества выполненных операций. Дает дополнительное задание успешно выполнившим работу обучающимся (взаимоконтроль, помощь менее успешным обучающимся). Предъявляет критерии оценки за выполненое задание (приложение 4), читает, объясняет. Нацеливает обучающихся на проверку качества. (Презентация слайд 12). Показывает проверку качества обработки горловины, обучающиеся дублируют, выполняют самопроверку. Дает задание: в парах поменяться образцами, выполнить проверку качества, выставить оценку в соответствии с критериями (прием - взаимопроверка). Предлагает обучающимся в парах озвучить оценки за выполненную работу, назвать ошибки, их причины. Комментирует оценки (при необходимости корректирует, поясняет), выделяет типичные ошибки, их причины и пути устранения. Отмечает, что все успешно справились с практическим заданием учебного элемента. Дает задание: Ответим на контрольные вопросы по учебному элементу с использованием интерактивного сервиса (Презентация слайд 13) После ответа на каждый вопрос при наличии ошибок корректирует ответ обучающихся. При необходимости повторяет материал. Подводит итоги контрольного теста. Выставляет оценки за работу. Акцентирует внимание на выполнении 2 этапа плана урока (Презентация слайд 14) | Выполняют обработку в соответствии с п. 2.1. - 2.3. Проверяют качество (самоконтроль, взаимоконтроль). Читают вслух. Смотрят. Выполняют. Отвечают. Читают вслух. Смотрят. Отвечают. Читают вслух. Смотрят. Отвечают. Смотрят, воспринимают. Выполняют обработку в соответствии с п. 2.4. - 2.6. Проверяют качество. Слушают, воспринимают. Смотрят, повторяют приемы проверки. Проверяют, оценивают. Озвучивают оценки, ошибки, причины брака и недочетов, пути их устранения. Отвечают на вопросы с использованием интерактивного сервиса Слушают, соглашаются |  |
|  | Отработка новых приемов и способов профессиональной деятельности | Цель: сформировать первоначальные умения трудовых приёмов работ при обработке горловины подкройной обтачкой Переходим к реализации 3 пункта плана урока учебной практики Установка: Наш конечный продукт – блузка будет использоваться как фирменная одежда в офисе Сбербанка, поэтому качество обработки горловины должно быть на профессиональном уровне. (Презентация слайд 15) Наблюдает за деятельностью обучающихся. Побуждает обучающихся к самостоятельности в выполнении заданий. Целевые обходы. Наблюдает и проверяет правильность выполнения трудовых приёмов. Проверяет правильность содержания рабочих мест, соблюдение правил ТБ. Проверяет правильность выполнения задания и соответствие работы установленным критериям оценивания. Проводит индивидуальные и коллективные консультации. Показывает и объясняет трудовые приемы и способы работы на рабочем месте (при необходимости). Выдает дополнительные задания студентам, которые быстро и качественно справились с поставленной задачей. Принимает работы и оценивает качество выполненных производственных заданий. Подведение итога: Представление у обучающихся о последовательности и приемах обработки горловины подкройной обтачкой сформированы. Профессиональные навыки обработки узла при изготовлении реального изделия отработаны. Результат – обработанная горловина блузки. ТБ соблюдалась, порядок на рабочем месте поддерживался. | Осознают важность поставленной задачи, ее практическую и социальную значимость Самостоятельная работа обучающихся. Формирование новых трудовых приемов, умений и способ работы. Самоконтроль выполнения задания. Качественное и самостоятельное выполнение задания. Выполнение трудовых приемов и способов работы. Самооценка выполненного задания. Самостоятельная работа. | 5 час |
|  | Подведение Итогов. Рефлексия | Цель: проанализировать результат урока: выявить и осознать смысл действий, выявить возникшие проблемы, осознать полученные результаты. Проводит анализ выполнения производственного задания с комментариями норм времени, соблюдения правил ТБ и организации рабочего места. Предлагает назвать ошибки, допущенные при выполнении практических заданий, пути их устранения. Дает задание: в парах провести проверку качества обработки горловины. (Презентация слайд 16) Совместно с обучающимися подводит итоги выполнения плана урока. Задает вопрос: достигли ли мы цель урока? (Презентация слайд 17) Отмечает лучшие работы. Сообщает и комментирует оценки за теоретическую и практическую часть урока. С помощью интерактивного сервиса предлагает обучающимся озвучить свое мнение об уроке учебной практики. (Презентация слайд 18) Комментирует мнение обучающихся в соответствии с диаграммой ответов обучающихся. Озвучивает домашнее задание: в дневнике нарисовать эскизы изделий (2-3 шт.) с различной формой горловины, которую можно обработать подкройной обтачкой. Подведение итога: Урок проанализирован, выявлены возникшие проблемы, проведена рефлексия. | Слушают, отвечают. Называют ошибки, пути устранения. Выполняют проверку, оценивают, делают выводы. Слушают, отвечают, что достигли Слушают, соглашаются Проходят онлайн-опрос по уроку учебной практики в режиме реального времени Записывают домашнее задание Убирают рабочие места | 9 мин. |